Конспект по презентации «проц теория.ppt»

Тема 1: Элементы процессора

- Состав: Дешифратор команд, операционные устройства (АЛУ), устройство управления, регистры, транслятор адресов, шины (внутренняя/внешняя).

- Первый микропроцессор: Intel 4004 (1971 г.). Мощность как у ENIAC, но стоил $200, содержал 2300 транзисторов, тактовая частота 108 кГц.

Тема 2: Операционные устройства

- Назначение: Целочисленная арифметика, логика, сдвиги, десятичная арифметика, плавающая запятая, графика.

- Базис: Регистры (хранение), шины (передача), комбинационные схемы (вычисления).

- АЛУ: Комбинационная схема (без памяти). Принимает 2 операнда, выдает результат. Состоит из логического устройства, сумматора и декодера операций.

Тема 3: Устройство управления (УУ)

- Функции: Выборка команды, дешифрация, формирование адресов, выборка операндов, управление операциями, запись результата, прерывания.

- Микропрограммный автомат: Микрооперация (за 1 такт), микрокоманда (набор микроопераций), микропрограмма (последовательность).

- Типы УУ:

  - Жесткая логика: Схемы соединены раз и навсегда. Счетчик тактов сбрасывается. Зависит от флагов.

  - Программируемая логика: Идея Мориса Уилкса (1951). Есть память микропрограмм. Команда интерпретируется в микропрограмму. В современных процессорах от нее отказались из-за снижения производительности.

Тема 4: Архитектуры системы команд (АСК)

- Стековая: LIFO. Обратная польская запись. Нет адресации, данные на вершине стека.

- Аккумуляторная: Один регистр (аккумулятор) для результата и операнда. Короткие команды, но частые обращения к памяти.

- Регистровая: Массив регистров общего назначения (РОН). RISC-архитектура использует много РОН. Компактный код, высокая скорость.

- С выделенным доступом к памяти (Load/Store): Обращение к памяти только через load и store. Операнды только в регистрах. Характерно для RISC (SPARC, MIPS, PowerPC).

Тема 5: Процессор Intel 8086

- Особенности: CISC-архитектура. Сегментная организация памяти (физический адрес = сегмент * 16 + смещение).

- Регистры: Данных (AX, BX, CX, DX), сегментные (CS, DS, SS, ES), указатели (SP, BP, SI, DI), флагов (CF, PF, AF, ZF, SF, TF, IF, DF, OF).

- Команды: Длина от 1 до 15 байт. Сложные форматы кодирования.

Конспект по презентации «проц.pptx»

Тема 1: Рабочий цикл процессора

- Программа: Последовательность команд в ОП. Процессор выполняет команды.

- Представление команд: Код операции (КОП) + адреса операндов.

- Аппаратное обеспечение: Процессор (УУиС, СчАК, РК, АЛУ, порты) и ОП (РАОП, РСОП).

- Этапы цикла:

  - Выборка команды: СчАК -> ПортА -> ОП. Чтение -> РК.

  - Выборка операндов: Адрес операнда -> ПортА. Чтение -> регистры АЛУ.

  - Выполнение операции: КОП -> DC -> УУиС -> АЛУ. Результат в аккумулятор.

  - Запись результата: Результат -> ПортД -> ОП.

  - Продвижение СчАК: СчАК += длина команды.

Тема 2: Детализация АЛУ и прерывания

- Сигналы АЛУ: Z_АЛУ (занято/свободно), ШАЛУ (признаки: =0, <0, >0, переполнение, ППФТ, ПППОР, ИПОР, ПЗНАЧ, Дел/0).

- Регистры: РПР (признак результата), РФ (флаги прерываний).

- Команды перехода: Условный переход по маске. Проверка РПР на соответствие маске.

- Прерывания: Векторные. Сохранение СК в стек, загрузка адреса вектора, переход на обработчик. Возврат по RETI.

- Поддержка: Регистр флагов (РФ), регистр масок (РМ), указатель стека (УС).